# Termes de références

# -

# ETUDE POUR LA MISE EN PLACE DES TRAVAUX D’AMENAGEMENT D’INFRASTRUCTURES HYDRO AGRICOLES ET DE MISE EN VALEUR DE LA PLAINE DES MOUSTIQUES – PORT DE PAIX

Port-de-Paix/Haïti, Septembre 2020

Sommaire

1.	Introduction	3

2.	Objectifs de l’étude	3

3.	Les travaux à réaliser et résultats attendus	3

4.	Méthodologie	5

5.	Outils	5

6.	Déroulement de l’étude	5

7.	Modalité d’exécution	5

8.	Modalité de paiement	6

9.	L’Offre	6

10.	Finalités	8

# Introduction

Le bassin versant de la Rivière Moustique est localisé en majeure partie dans le département du Nord Ouest. Le reste du bassin, situé en amont, occupe une faible partie du territoire des communes de Terre Neuve et Anse-Rouge du département de l’Artibonite. C’est une zone à faible pluviométrie (moyenne annuelle 885 mm) et la rivière coule périodiquement dans l’année selon le caprice des saisons pluvieuses. En dépit de ce climat aride, l’agriculture demeure la principale activité économique des paysans de la zone et l’irrigation occupe environ 700 hectares exploitées par près de 1200 planteurs. ODRINO avec l’appui de JfW/Protos et autres partenaires appuie les exploitants à mobiliser le peu d’eau disponible dans les parcelles à travers des ouvrages de dérivation érigés sur toute la longueur de la rivière de l’amont à l’aval.

A l’instar de tous les autres systèmes d’irrigation du pays, la partie aval (la plaine des Moustiques) occupée par la grande majorité tant des usagers que des surfaces agricoles fertiles, souffre énormément de rareté d’eau. Ce déficit hydrique s’explique principalement par le faible débit de la rivière qui n’arrive pas à desservir l’ensemble des canaux qui longent la rivière.

Par ailleurs, la plaine des Moustiques de part sa proximité à la mer, la qualité de son sol, sa forme, etc. est aussi victime d’une hydromorphie qui se traduit par la stagnation des eaux suite aux inondations et la salinisation des sols évitant de cette manière les planteurs à cultiver leurs parcelles.

La combinaison de ces deux problèmes antagoniques (déficit hydrique et hydromorphie/salinité) constitue un frein majeur à la production agricole de la plaine des Moustiques. En collaboration avec l’Association des Irrigants de Rivières Moustiques (AIRM) et JFW/Protos, ODRINO est à la recherche d’une firme et/ou expert pour la réalisation d’une étude. Celle-ci se rapporte à l’adoption  des solutions alternatives à la disponibilité de l’eau via d’une meilleure extension du réseau d’irrigation, la réhabilitation des périmètres irrigués et le drainage de la Plaine des Moustiques en vue de renforcer durablement les conditions d’existence des paysans.

# Objectifs de l’étude

Contribuer à la mise en œuvre des travaux d’aménagement et de mise en valeur des terres situées en amont et aval du bassin versant de la Rivière Moustiques.

Nous recherchons dans cette présente publication une entreprise (ou institution sans but lucratif) en mesure d’étudier la situation de la plaine des Moustiques et de proposer des solutions adéquates et durables focalisées sur les 3 points suivants :

O1 : Topographie par MNT de 500 hectares de la plaine des Moustiques

O2 : Topographie du profil en long de la rivière Moustique sur 7 km et des canaux existant dans la plaine

O3 : Type, design, devis et localisation des infrastructures à installer pour   réduire le nombre de prises et augmenter l’efficience de l’eau et la mobiliser efficacement dans les parcelles

# Les objectifs et résultats attendus

Les points à étudier sont les suivants :

O1 et O2 : Topographie par MNT de 500 hectares de la plaine des Moustiques et profil en long de la rivière Moustique sur 7 km

- Relevé topographique à deux niveaux :

1-La planimétrie par MNT

2-Le profil de la rivière et des canaux par relevé Topographique. Afin d’étendre les différents paliers de la Plaine des Moustiques tout en considérant les différents canaux qui peuvent connecter avec soit le canal Elme ou soit le canal Altida  afin de donner la position optimale du canal  et/ou des canaux pour assurer la desserte  de plus de parcelles possibles;

- Un inventaire de l’infrastructure en place actuellement (avec description de son état actuelle/fonctionnalité);

- Utilisation des benchmarks existants ou bien des nouveaux benchmarks permettant utiliser pour d’autres activités de ce genre.

O3 Type, design, devis et localisation des infrastructures à installer pour   mobiliser l’eau dans les parcelles

- Consultation et analyse de la documentation existante liée à l’agriculture, l’irrigation et la topographie de la Plaine des Moustiques (plan parcellaire, diagnostic cultural, cartographie et images disponibles, …)

- Discussions avec l’association des irrigants pour bien comprendre les pratiques d’irrigation existantes, les infrastructures en place et leur perception sur l’irrigation y compris le type d’irrigation nécessaire pour la Plaine en fonction des spéculations produites et des réalités agro-climatiques;

- Proposition d’infrastructures appropriées avec des dessins, des devis adéquats; L’avant-projet sommaire (APS) contiendra 3 alternatives pour réduire le nombre de prises et l’augmentation d’efficience avec une estimation de devis des travaux. L’Avant-projet définitif (APD) sera élaboré pour l’alternatif choisi par Odrino/JFW et les parties prenantes. Les possibles interventions pourront être :

- La construction et la réhabilitation de canaux en maçonnerie;

- La construction de canaux en terre

- Le curage des canaux en terre

- La construction de puisards et de bassins de sédimentation;

- Mise en place des canalisations de différentes dimensions;

- Curage du canal d’amenée de l’eau;

- Rehaussement si nécessaire des parois et du fond des canaux;

  - Installation si possible vannes et vannettes;

  - Construction et réparation traversée;

  - Construction et pose de dalettes.

- Étude technique d’une prise sur la rivière après le consentement des riverains (APS et APD)

- Proposition de type de pompe Model et dimension pour les puits Altida et Dufrny

# Produits finaux :

- Un dossier détaillé contenant la planimétrie par MNT de la plaine des Moustiques, le profil en longue de la rivière de Moustique, le profil en longue des canaux existants et une carte d’un inventaire de l’infrastructure en place actuellement avec description de sa fonctionnalité.

- Répertorier tous les positionnements des benchmarks utilisant;

- Un APS avec 3 alternatives pour réduire le nombre de prises et l’augmentation de l’efficience de l’irrigation dans la plaine

- Un APD pour l’alternatif choisi

- Un APS et APD pour une prise sur la rivière

- Le choix du type de pompe approprié pour les puits Altida et Dufrny avec les arguments justifiant ce choix

- Rapport final contenant :

  - une carte finale de la plaine des Moustiques présentant la localisation et la superficie des parcelles irriguées avec les différents points de dérivations qui y sont liées et les dénivelés

  - Une synthèse argumentaire (avec des données chiffrées) démontrant comment les nouveaux aménagements proposés augmenteront l’efficience de l’irrigation dans la plaine (comparaison avant-après).

  - Une synthèse des besoins en eau en fonction des principales spéculations produites dans la plaine et du coup proposer une répartition spatiale et temporelle logique de ces spéculations en fonction de l’eau disponible au cours d’une année culturale et tenant compte du problème de salinité.

# Méthodologie

Le choix méthodologique revient à l’équipe consultante. Nous voulons toutefois que les experts passent ±60% du temps de réalisation de l’étude sur le terrain pour rencontrer les acteurs, prospecter le terrain, réaliser les mesures, négocier avec les parties prenantes. Aussi, préconisons-nous une approche participative qui prenne en compte les idées exprimées par les irrigants, l’État à travers la DDA et le commanditaire (ODRINO) auquel JFW/Protos vient en appui.

L’étude se fera par relais. Le contractant fournira les produits (dossier détaillé, APS et APD, rapport final à ODRINO/JFW pour révision et acceptation. Dans un délai de 2 semaines ODRINO/JFW fournira ses observations. Une fois accepté le produit concerné une session de restitution sera organisé avec l’ensemble des acteurs (AIRM, DDANO, BAC PPX, ODRINO, CBVRMED, etc.). Ces restitutions seront prises en charge par ODRINO

Cette étude requiert nécessairement un hydraulicien, un expert SIG, un topographe professionnel, un agronome spécialisé en génie rural et un ingénieur civil.

# Outils

Le groupe d’experts utilisera son matériel uniquement.

# Déroulement de l’étude

Cette étude de Topographie par MNT d’une part, pour la planimétrie et par Station Totale pour le relevé du profil des canaux se déroulera dans la Plaine des Moustiques, localisée dans le bassin versant de la rivière Moustique, commune de Port de Paix, département du Nord Ouest.

L’étude démarre dès la signature du contrat avec le prestataire. Le nombre de jours de la prestation revient au groupe de consultants.

# Modalité d’exécution

Obligations et responsabilités :

Le prestataire de services a pour obligations et responsabilités de :

- Délivrer ses résultats et remplir ses obligations de façon diligente et avec efficacité conformément aux méthodes et techniques acceptées préalablement par les parties.

- Utiliser la méthodologie appropriée et des procédés surs et efficaces.

- Réaliser les activités définies dans les termes de référence dans les délais indiqués dans le contrat.

- Offrir un comportement irréprochable vis-à-vis des membres de la communauté dans laquelle il intervient.

- S’interdire, lui ainsi qu’à ses sous traitants, pendant la durée de contrat, l’utilisation du matériel d’ODRINO et de JFW/Protos pour exécuter des travaux ou fournir des services liés à des projets autres que ceux du commanditaire;

- Obtenir par écrit l’approbation préalable d’ODRINO avant de :

  - Sous-traiter l’exécution d’une partie des taches à accomplir tel que stipulé dans les termes de référence. Peuvent-être sous-traités les travaux comme topographie, cartographie et l’hydrogéologie. Ces sous-traitances ne devront pas dépasser 40% du budget de l’étude;

  - Ajouter ou changer d’autres membres de l’équipe de travail dont la liste a été soumise préalablement au commanditaire;

  - Prendre toute autre mesure devant avoir des impacts négatifssur le projet.

- S’engager à ne pas divulguer des informations confidentielles relatives au présent contrat.

Calendrier :

| Date limite pour les demandes de clarification à ODRINO | 7jourscalendaires après la date de publication de l’appel d’offre. |
| --- | --- |
| Date ultime pour les clarifications apportées par ODRINO | 5 jours calendaires après la date de demande de clarification |
| Date limite de remise des offres | 15jours calendaires après la date de publication de l’appel d’offre |
| Signature du contrat | 15 jours calendaires (maximum) à partir de la notification au soumissionnaire du contrat |

Participation et sous-traitance

- La participation à la présente procédure d'appel d'offres est ouverte aux Consultants/Sociétés ou Institutions ou Organisations sans but lucratif Haïtiens et Internationaux.

- Dans le cas d´association entre entreprises ou de sous-traitance, il faudra détailler les compétences et les responsabilités de chacun des associés ou des sous-traitants.

# Modalité de paiement

Les paiements seront effectués selon les modalités suivantes :

- 40 % avant l'étude et après la signature de contrat;

- 30 % après  acceptation  et approbation des APS et APD

- 30% après approbation du rapport final

# L’Offre

Contenu de l’offre

Les entreprises ou consultants intéressés par l’appel d’offres, devront présenter leurs offres conformément à l’information contenue dans ces Termes de Référence.

L’offre devra suivre toutes les spécifications des présents termes de référence :

- Méthodologie et procédures :

  - Portée de l’étude;

  - Méthodologie spécifique qui sera appliquée pour une réalisation satisfaisante des activités;

  - Plan de travail détaillé;

  - Instruments, mesures, échantillons, analyses qui seront appliquées.

  - Chronogramme : calendrier, séquence et durée des activités proposées.

- Budget :
La proposition devra être détaillée en dollar US :

  - Coûts de tous les concepts par activité nécessaires pour la réalisation du travail, les unités de coût, le coût unitaire et le coût total pour chaque concept.

  - Frais associés à la réalisation du projet (voyages, frais de missions, etc.)

  - L’offre maximum ne doit pas dépasser (15,000.00 US).

Il Les expériences de l’entreprise ou de l’institution ou organisation relatives à l’étude

- Les ressources humaines et matérielles de l’entreprise ou de l’institution ou organisation

- L’équipe de travail proposé :

  - Profil des experts responsables du projet (années d’expérience, diplômes). Le C.V des personnes proposées devra être joint au dossier.

Informations complémentaires avant la date limite de remise des offres.

Les soumissionnaires peuvent envoyer leurs questions par écrit à l'adresse suivante, au plus tard 7 jours après la date de publication du présent appel d’offres :

odrinorecrutment@gmail.com

info.haiti@protos.ong

Soumission des offres

Il faudra présenter 1 exemplaire en langue Française. L’enveloppe devra comprendre l’offre originale ainsi qu’un CD-ROM avec la version électronique.

Les enveloppes devront porter l’intitulé « Plan irrigation Plaine des Moustiques – PPX-NO », et adressées à :

Au bureau d’ODRINO

Passe Catabois

Port de Paix, Haiti

Ou

Au bureau de JFW/Protos

17, rue des Pins, Jacquet, Pétion-Ville, Port au Prince, Haïti

Évaluation des offres

Les offres seront évaluées selon les critères suivants :

- expérience de la firme ou du consultant avec les sujets de l’étude

- expérience des personnes proposées pour l’étude

- cohérence de la proposition

- calendrier réaliste

- budget : cohérence entre contenu et méthodologie

- présentation de l’offre (maîtrise de la langue française, format, …)

# Finalités

Le rapport final de l’étude sera remis en 4 copies imprimés avec les cartes en couleur et en version électronique sur CD ou DVD avec tous les matériels de support produits dans le cadre de l’étude (cartes, plan topographique, résultats d’analyses, devis, données culturales, dessins, coupes, etc.). Les logiciels utilisés doivent aussi être mentionnés.